## 福建省龙岩环境监测中心站

## 档案室改造项目

询价采购文件

福建省龙岩环境监测中心站

2025年6月

目  录

第一章 采购邀请函	1

第二章 供应商须知	2

- 第一章 采购邀请函

因工作需要，我站拟对档案室进行改造，需采购一批档案密集架，现欢迎合格供应商前来提交密封的投标书。

一、采购文件获取方式：采购文件见附件

二、投标截止时间：2025年6月20日12:00时 （北京时间），供应商应在此之前将密封盖章的投标文件送达开标地点，逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝接受。

三、开标时间：2025年6月20日15:30时（北京时间）

四、采购预算最高限价：155000元（人民币）

五、投标文件邮寄地址：福建省龙岩市中城陵园路82号福建省龙岩环境监测中心站办公室307。

联系人：吴舒蓉   联系电话：0597-2109668

福建省龙岩环境监测中心站

2025年6月16日

- 第二章 供应商须知

一、项目概况

（一）项目名称：福建省龙岩环境监测中心站档案室

改造项目

（二）项目地址：龙岩市新罗区中城陵园路82号

（三）采购内容：档案室密集架等

二、项目概述及采购要求

（一）项目概述

根据我站工作需要，对档案室进行改造，需采购移动密集架共6组12列。技术要求见表1，商务要求见表2。

表1 龙岩站办公楼四楼档案室建设技术要求

| 货物名称 | 项目要求 |
| --- | --- |
| 档案室移动密集架 | 每层规格：宽5400mm×深600mm×高2500mm，共6组12列，其中1-2列为配有门锁的封闭密集架；档案室需配套书梯和档案专用推车 |
|  | 1.结构要求 （1）密集架主要由导轨、底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、搁板、顶板、门板及侧护板）等零（部）件组合而成。 （2）架顶应设防尘装置，列与列之间应装有20mm厚特种抗老化橡塑磁性密封条，门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每组密集架闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动，确保人员安全，底部应设防鼠、防倾倒装置。 （3）搁板、挂板可沿立柱自由调整高度。 |
|  | 2.传动机构要求 （1）传动机构、机械式自脱超越离合摇手体、多级速比1：6精制链轮等零（部）件组成。在负载情况下保持轻便、灵活、平稳，不得有失灵现象。 （2）摇手柄：圆盘或7字型摇把，手柄可折叠，摇动轻便，手柄摇动时能自动挂挡，密集架处于动或不动状态时，摇柄自行停于垂直位置。 （3）传动部件要求： ①传动轴：材料使用Φ20，45#冷拉实心圆钢，加工精度为3.2，经热处理调质，HB220-290。 ②三合一轴承轮：集注铁滚轮，轴承，链轮于一体。不得用螺丝，电焊，铆钉等工艺连接。铁滚轮：采用高强度注铁滚轮，数控精加工成型，滚轮直径≥120mm。双边槽高度≥5mm,前后设计6根加强筋轮毂.与轨道接触面宽≥22mm。链轮：采用链轮为22齿45#钢，经锻压精密加工成型。轴承：采用E级双边调心轴承。三合一轴承轮具有高强度，不变形，抗氧化，承载能力大，摩擦阻力小，安装简单，易维护，结构紧凑等特点。（经载重实测手摇力度减轻30%） ③连接管：采用优质钢管，表面防腐处理。 ④链条：采用Φ8.5，节距12.7mm摩托车滚子链条。 ⑤紧固件为45#、Q235－A钢标准化零件。 3.底盘要求 底盘≥3.0mm厚优质热轧钢板采用分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底梁各段连接采用螺栓紧固，纵梁上按节距冲有矩形槽，底梁节与节之间中隔板三折弯成型两头冲有矩形槽，正面折弯宽98mm±2mm，在插立柱位置与纵梁连接，使底梁架体不扭曲、错位和变形。以供立柱插入后用螺栓紧固。滚轮横梁采用四折成形，确保在外力作用下无任何变形情况发生。底梁下部应装有防倒支架以防架体倾倒。底梁两端封头横梁与纵梁牢固焊接，在直角处上平面均焊上三角形加强板。 4.轨道要求 导轨采用20*20mm实心方钢，实心方钢置于≥3mm厚钢板上，轨道镀锌，轨道板折弯成形，塞焊而成，分段连接，膨胀螺栓紧固于地面。 5.立柱要求 采用≥1.5mm厚优质冷轧钢板，六压筋一次成型，正面≥50mm压2根圆筋,双筋冲压仿生花纹图案，侧面≥39mm各压2根圆筋，立柱两面冲压可上、下调节的挂孔，孔距为≥53mm。成型立柱采用上、中、下三根连接横梁焊成整体，达到结构坚固合理、美观大方不变形。立柱下端直接插入底盘固定矩形孔内，通过螺栓紧固，立柱上端与顶板通过螺栓紧固，使立柱顶部形成整体，增强架体的整体刚性。 ▲质量保证：提供立柱抽样检测报告，检测内容包括但不限于:①金属喷涂层理化性能涂层厚度60~130um；②耐腐蚀(中性盐雾试验)10 级；③耐腐蚀(乙酸盐雾试验)10级。 6.搁板、挂板、挡棒要求 （1）搁板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，九面八折弯一次成形，厚度为≧25mm，正面压制两组圆筋，每组压筋数3条。侧面压制一组圆筋，每组压筋数2条。压筋工艺确保搁板不变形，外形美观，结构新颖，刚性足，承重能力强，每层承重≥80kg。满负载24小时后挠曲度≤2mm，卸载后自动恢复。表面采用酸洗磷化后进行喷塑处理。 ▲质量保证：提供搁板抽样检测报告，检测内容包括但不限于:①金属喷涂层理化性能涂层厚度：60~130um；②耐腐蚀(中性盐雾试验)10 级；③耐腐蚀(乙酸盐雾试验)10级；④家具涂层可迁移元素铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、锑(Sb)、钡(Ba)、硒(Se)、砷(As)均未检出。 （2）挂板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板冲压一次成型。挂板采用单边双挂钩，中间采用腰形拉伸翻边模成型，并上下各压制一条≥126*7mm加强筋。下端有四个搁板定位槽，使搁板嵌置于定位槽上。 ▲质量保证：提供挂板抽样检测报告，检测内容包括但不限于:①金属喷涂层理化性能涂层厚度60~130um；②耐腐蚀(中性盐雾试验)10 级；③耐腐蚀(乙酸盐雾试验)10级；④家具涂层可迁移元素铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、锑(Sb)、钡(Ba)、硒(Se)、砷(As)均未检出。 （3）挡棒：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，两头冲凹槽且带有防滑扣，模具冲压成型，折弯尺寸≥16*14mm，C型状，增强其强度且能阻挡档案滑向另一侧，沿立柱垂直方向可以自由调整高度。 7.侧护板、密封条、门板、顶板、防尘板、防鼠板要求 （1）侧板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，前侧板采用上、中、下三段式组合，增大立面强度及冲击力，人性化设计，整体美观、结构合理、设计新颖。 （2）铝合金镶嵌式伸缩封边条：每列之间有缓冲镶嵌式封边条，基座采用厚度≥1.0mm厚铝合金材质，使得封边条更加平直，维护方便,密封与防撞性能更好，采用抗老化橡胶封边条。 （3）门板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，门板正面四角采用数控转塔冲压仿生花纹图形。右门上装有密集架专用豪华锁。组装后缝隙均匀，锁定紧密，开启灵活。 （4）顶板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，经双面六折弯，使用螺栓紧固于立柱上端，四角对焊，使其成框架结构。 （5）防尘板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，具有耐高温、耐腐蚀、防尘、防静电等特性。 （6）防鼠板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，板体光滑表面经过防腐处理，坚硬、美观。 （7）防倾倒装置：底盘上装有防倾倒装置，采用≥4.0mm厚冷轧钢板冲压成型，钢性足不变形，该装置确保密集架在密集架运动过程中或静止状态下都能起到良好的防密集架倾倒的作用，从而确保人员、设备及财产安全。 |
|  | 8.制动装置：边列锁定装具 808锁 QB/T3835.3836-1999 中间列制动装置 防护装置：防震、防尘装置 20mm 磁性冰箱门吸条 QB/T1295-2013 |
|  | 9.外观质量要求 （1）密集架架体外观应精美、线条流畅、操作应轻便灵活、运行平稳，并应是组合装配，便于搬迁和拆卸。各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角、凸起。 （2）颜色按用户要求，表面经静电喷粉，高温塑化处理，色泽应一致，喷涂无死角，漆面应均匀光滑、无划痕。 |
| 防盗门 | 1.‌结构厚度‌ ‌门框钢板厚度‌：必须≥2.0mm。‌门扇钢板厚度‌：≥1.0mm 使用锌合金或镀锌钢板。 2.‌锁具与防破坏性能‌ ‌锁点数量‌：至少12个闭合锁点，配备天地锁或合页锁以提升安全性。 ‌防破坏时间‌：需抵抗暴力开启≥30分钟。 ‌锁芯等级‌：必须为C级锁芯（最高安全等级），材质纯铜，可防技术开锁。 3.‌其他要求‌ ‌填充材料‌：优先选择航空铝箔或聚氨酯发泡，避免蜂窝纸填充，以兼顾隔音和保温性能。 ‌标识与认证‌：门框内侧需有“甲”字钢印，并符合国家标准《防盗安全门通用技术条件》。 |
| 自动除湿机 | ▲湿度控制：当相对湿度超过50%时，能自动开启除湿功能。 除 湿 量： ≥138 L/D（30℃ RH80%） 电 源： 220V 制 冷 剂： ≥R410a/1.15kg 最大功率： ≥2630W 材 质： 钣金 质 量： ≥65kg 适用温度： 5-38℃ 排水方式： 软管连续排水 |

表2 商务要求

| ★商务要求 |  |
| --- | --- |
| 质保期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，交货验收合格之日起所有货物提供至少一年的质保服务（各分项另有要求的以各分项要求为准），质保期内免费保修。（明确保修期限） |
| 交付时间及地点 | - 交付时间：自合同签订之日起60日历日内交付并验收通过； - 交付地点：龙岩市新罗区内（采购人指定地点） |
| 合同签订 | - 自成交公告发布之日起10个日历日内签订合同，未及时签订合同，将取消其成交人资格。 |
| 安全及保密要求 | 施工安全由中标方负责；未经采购人书面许可，成交人不得以任何形式向第三方透露本项目采购文件以及本项目的任何内容。 |
| 技术资料 | 合同签订后，成交供应商须向采购人提供设计方案（含施工图等），所提交的方案须经采购人审核同意后方可实施。 |
| 询价报价（报价内容） | 竞标报价须包括本次竞标所有货物及服务、标准附件、随配附件、备品备件、易损件、专用工具等的费用及现场安装、调试费及涉及到的运杂费、装卸、培训、保险费、运抵指定交货地点、售后服务、措施费、调试、验收、培训、税金、合理利润和风险，采购人不再支付任何费用。 |
| 合同履行要求 | 为了保证本次档案室建设整体质量，采购单位有权对采购的货物进行到货验收，以确认档案室货物的技术参数指标和商务条款等是否达到采购文件中的要求以及成交人竞标文件所承诺的技术功能、商务承诺，若到货验收结果不能满足采购技术要求以及竞标文件所承诺，属于虚假承诺谋取成交，采购单位有权不予以最终验收，采购人有权单方面终止合同，并且保留追究供应商虚假承诺谋取成交的法律责任。 |
| 付款条件 | 付款方式：合同签订后，收到发票10个工作日内，甲方以转账方式向乙方支付合同金额的30%作为预付款。全部货物安装调试完成且本项目通过验收后，收到发票10个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的70%。 |
| 验收标准 | 1.验收标准、规范： （1）符合合同要求及国家相关标准； （2）参数配置符合或优于合同要求； （3）成交供应商提供所采购的货物、配套设备、所属装置等有关技术资料作为验收的参考依据。 2.验收方法及方案： （1）验收方式：本项目由相关科室负责验收工作。如验收结果不合格的，须按采购人要求及时整改，因此过程耽误交货时间导致采购人造成损失的，由成交供应商承担。 （2）验收时成交供应商必须在现场，验收完毕后作出验收结论。 |
| 其他说明 | 1.供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其竞标无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。 2.本项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购节能产品清单等。 |

（二）项目控制价

项目控制价为15.50万元人民币。

三、供应商资格条件

（一）持有市场监督管理部门核发有效的营业执照；

（二）具备履行合同所必需的设备、专业技术能力；

（三）具有近三年内承接相关档案室建设经验（提供佐证材料：中 标 (成交) 通知书复印件、采购合同文本复印件、或经采购人验收合格的证明材料复印件）。

四、供应商在报价时须提供响应文件，包含但不限于以下内容：

（一）营业执照副本扫描件；

（二）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明材料（供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录）；

（三）2024年度财务状况报告（表）复印件（对于从取得营业执照时间起到响应文件递交截止时间为止不足1年的供应商，只需提交响应文件递交截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件）；

（四）报价截止时间前半年内任意1个月依法缴纳税费证明复印件和任意1个月的社保缴费证明记录复印件（供应商成立不足1个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）；

（五）报价表；

（六）售后服务方案（格式自拟）；

（七）技术、商务响应情况表；

（八）中小企业声明函；

（九）供应商认为需要提供的有关材料。

以上文件每页须要盖单位公章，供应商对材料的真实性负责。投标文件装订成册后密封，并在密封袋封口处加盖公章或密封章。

五、评审方式

（一）评标工作将参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定进行，按照客观、公正、审慎的原则，根据文件规定的评审程序、评标方法和评标标准进行独立评审。评标方法采用最低价评标法。

（二）需要有三家及以上符合条件的供应商，才符合评标条件，如有不足，则需要重新挂网公开询价。

（三）本次邀请报价本着公开、公平、公正的原则，由我站组织评审组进行评定。评审结果公示3个工作日无异议后，与我站签订采购合同（协议）。

（四）本次评审福建省龙岩环境监测中心站保留最终解释权。